监　测　报  告

北冠辰监字（2018）JC第483号

项目名称：企业自测

委托单位：山西汇丰屹立环保科技有限公司

编制日期：二零一八年九月

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

声   明

- 本监测报告涂改无效、无本公司检测专用章及CMA章无效；

- 本监测报告未经本公司同意不得以任何方式部分复印，如复印本监测报告未重新加盖本公司检测专用章无效；

- 对本监测报告若有异议，应于收到报告十日内向本公司提出，逾期不予处理；

- 本监测报告出具的数据，仅对此次监测期间的生产工况负责；

- 本监测报告未经我公司同意，不得用于广告宣传；

- 本监测报告无骑缝章无效；

- 解释权归本公司所有。

承　担　单　位：山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

法          人：孙小晶

项　目　负　责：陈阿娜

报  告　编　写：王文蕊

审　　　　　核：

审　　　　　定：

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

电话：0357—4228822

邮编：043000

地址：侯马市文明路步行南街5幢3层

目  录

1、

任务来源………………………………………………………………1

2、监测内容………………………………………………………………1

3、执行标准………………………………………………………………1

4、监测分析方法…………………………………………………………2

5、监测质量保证…………………………………………………………3

6、监测结果………………………………………………………………4

# 任务来源

受山西汇丰屹立环保科技有限公司的委托，依据山西汇丰屹立环保科技有限公司提供的《2018年自行监测方案》，我公司于2018年08月18日对该企业污染源进行了监测，具体监测报告如下：

# 2、监测内容

具体监测内容，见表2-1。

表2-1 监测点位、项目、频次一览表

| 监测 对象 | 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污 染源 | 固态预处理破碎机除尘器 | 颗粒物、氨、*硫化氢、非甲烷总烃、*臭气浓度 | 3次/天，监测1天 | 企业运行正常且生产负荷≥75%的情况下监测 |
|  | 半固态处理除尘器 |  |  |  |
|  | 暂存库除尘器 |  |  |  |
| 噪声 | 厂界四周 | L10、L50、L90和Leq | 厂界四周设8个测点，昼夜各一次，监测1天 | 测量应在无雨雪、无雷电天气、风速为5m/s以下时进行 |
| 备注：备注：带*的“硫化氢”因本单位无检测能力，分包给侯马市环境监测站，计量认证证书编号为160412050183；“臭气浓度”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |

# 3、执行标准

（1）固定污染源

固态预处理破碎机、半固态处理、暂存库除尘器出口排放的颗粒物均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中相关标准，具体限值见表3-1。

表3-1《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

单位：mg/m3

| 序号 | 生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥制造 | 破碎机、磨机、包装机及其通风生产设备 | 20 |

- 固态预处理破碎机、半固态处理、暂存库除尘器出口排放的氨、硫化氢、臭气浓度均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中相关标准，具体限值见表3-2。

表3-2 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度,m | 排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 15 | 4.9 |
| 2 | 硫化氢 |  | 0.33 |
| 3 | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） |

- 固态预处理破碎机、半固态处理、暂存库除尘器出口排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，具体限值见表3-3。

表3-3 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放速率，kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 |
| 1 | 非甲烷总统 | 15 | 10 |

（2）噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-4。

- 表3-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间Leq[dB(A)] | 夜间Leq[dB(A)] |
| 2 | 60 | 50 |

# 4、监测分析方法

# 具体监测分析方法，见表4-1。

表4-1  监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 2 | 氨气 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533—2009 |
| 3 | *臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-2017 |
| 6 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 5测量方法 | GB 12348-2008 |

# 5、监测质量保证

为了保证监测结果的准确可靠，按照HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》和HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）的有关要求，结合本次监测内容，山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对监测全程序进行质量控制。

（1）监测人员全部持证上岗，见表5-1；

（2）监测时使用经计量部门检定、且在有效使用期内的仪器，并在监测前后对监测仪器进行了校准，具体见表5-2～5-5；

（3）监测质量控制数据，见表5-6；

（4）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

表5-1 监测人员持证上岗资格证书一览表

| 姓名 | 王凯 | 罗淑庆 | 赵荣荣 | 张勇强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SHJC2016230 | SHJC2016224 | SHJC2016225 | BGCJY2017004 |
| 姓名 | 陈阿娜 | 王文蕊 | 张钟文 | 崔灏 |
| 上岗证号 | SHJC2016223 | BGCJY2017105 | BGCJY2017002 | BGCJY2017007 |

表5-2  监测使用仪器检定一览表

| 仪器名称 | 型 号 | 监测因子 | 最新检定时间 | 有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | AL104 | 颗粒物 | 2017.12.05 | 1年 | 临汾市质量技术监督检验测试所 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260型 | 颗粒物、氨气 | 2018.05.21 | 1年 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 |
| 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 |  | 2018.03.16 | 1年 |  |
| 可见分光光度计 | WFJ2000型 | 氨气 | 2017.12.05 | 1年 | 临汾市质量技术监督检验测试 |
| 气相色谱仪 | G5 | 非甲烷总烃 | 2017.12.05 | 1年 |  |
| 多功能噪声分析仪 | AWA6228 | 噪声 | 2017.11.28 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |

表5-3 固定污染源监测仪器流量校准情况一览表

| 仪器名称型号 | 仪器编号 | 标准流量计流量（L/min） |  |  | 对应实际流量（L/min） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-022 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.3 | 30.7 | 40.5 |

表5-4 无组织监测仪器流量校准一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标准流量计读数（L/min） |  |  | 对应实际流量读数（L/min） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A路 | B路 |  | A路 | B路 |
| 智能双路烟气采样器 | BGC-YQ2015-009 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | 1.03 | 1.03 |

表5-5噪声监测仪器校准记录

| 监测日期 | 测试前校准值（dB） | 测试后校准值（dB） | 示值偏差（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.18 | 93.8 | 93.8 | 0 |

- 6.监测结果

- 6.1监测期间工况

本次监测期间，该项目运行正常、工况稳定，在生产负荷达到设计的75%以上情况下进行，具体见表6-1。

表6-1监测期间工况一览表

| 监测日期 | 污染源 | 实际负荷 | 设计负荷 | 达设计规模比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.18 | 固态预处理破碎机 | 3（t/h） | 3（t/h） | 100 |
|  | 半固态处理除尘器 | 1872t | 2400t | 78 |
|  | 暂存库处理器 | 3 (m3/h) | 3 (m3/h) | 100 |

6.2固定污染源监测结果

表6-2  固态预处理破碎机除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测 项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.18 | 颗粒物 | 1 | 2712 | 17.3 | 0.047 | 6.3 | 36.2 | 1.5 |
|  |  | 2 | 3061 | 16.6 | 0.051 | 6.5 | 32.5 | 1.6 |
|  |  | 3 | 2958 | 17.2 | 0.051 | 6.5 | 30.4 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 2910 | 17.0 | 0.05 | 6.4 | 33.0 | 1.5 |
|  | 标准限值 |  | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
|  | 氨气 | 1 | 2712 | 1.17 | 0.0032 | 6.3 | 36.2 | 1.5 |
|  |  | 2 | 3061 | 1.28 | 0.0039 | 6.5 | 32.5 | 1.6 |
|  |  | 3 | 2958 | 1.23 | 0.0036 | 6.5 | 30.4 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 2910 | 1.23 | 0.0036 | 6.4 | 33.0 | 1.5 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 4.9 | -- | -- | -- |
|  | *硫化氢 | 1 | 2712 | 0.12 | 0.00033 | 6.3 | 36.2 | 1.5 |
|  |  | 2 | 3061 | 0.16 | 0.00049 | 6.5 | 32.5 | 1.6 |
|  |  | 3 | 2958 | 0.19 | 0.00056 | 6.5 | 30.4 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 2910 | 0.16 | 0.00047 | 6.4 | 33.0 | 1.5 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
|  | *臭气浓度 | 1 | 2712 | 741（无量纲） | 2.0 | 6.3 | 36.2 | 1.5 |
|  |  | 2 | 3061 | 417（无量纲） | 1.3 | 6.5 | 32.5 | 1.6 |
|  |  | 3 | 2958 | 550（无量纲） | 1.6 | 6.5 | 30.4 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 2910 | 569（无量纲） | 1.7 | 6.4 | 33.0 | 1.5 |
|  | 标准限值 |  | -- | 2000（无量纲） | -- | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷 总烃 | 1 | 2712 | 2.47 | 0.0067 | 6.3 | 36.2 | 1.5 |
|  |  | 2 | 3061 | 2.50 | 0.0077 | 6.5 | 32.5 | 1.6 |
|  |  | 3 | 2958 | 2.48 | 0.0073 | 6.5 | 30.4 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 2910 | 2.48 | 0.0072 | 6.4 | 33.0 | 1.5 |
|  | 标准限值 |  | -- | 120 | 10 | -- | -- | -- |
| - 备注：带*的“硫化氢”因本单位无检测能力，分包给侯马市环境监测站，计量认证证书编号为160412050183；“臭气浓度”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间固态预处理区破碎机除尘器出口颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中20mg/m3的监测要求，排放的硫化氢、氨气排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中氨气4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h的标准限值要求，臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中2000的标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h的标准限值要求。

注：  表示固定污染源监测布点

图6-1 固态处理破碎机除尘器出口监测点位示意图

4.5m

破碎机

除尘器

活性炭罐

ɸ=0.6m

15m

表6-3 半固态处理除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.18 | 颗粒物 | 1 | 8445 | 17.2 | 0.15 | 9.2 | 30.1 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8378 | 15.1 | 0.13 | 8.8 | 35.8 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8516 | 16.9 | 0.14 | 9.3 | 31.1 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8446 | 16.4 | 0.14 | 9.1 | 32.3 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |

续表6-3  半固态处理除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测 项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.18 | 氨气 | 1 | 8445 | 1.29 | 0.011 | 9.2 | 30.1 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8378 | 1.38 | 0.012 | 8.8 | 35.8 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8516 | 1.28 | 0.011 | 9.3 | 31.1 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8446 | 1.32 | 0.011 | 9.1 | 32.3 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 4.9 | -- | -- | -- |
|  | 硫化氢 | 1 | 8445 | 0.20 | 0.0017 | 9.2 | 30.1 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8378 | 0.22 | 0.0018 | 8.8 | 35.8 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8516 | 0.20 | 0.0017 | 9.3 | 31.1 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8446 | 0.21 | 0.0018 | 9.1 | 32.3 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
|  | *臭气浓度 | 1 | 8445 | 1318（无量纲） | 11 | 9.2 | 30.1 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8378 | 977（无量纲） | 8.2 | 8.8 | 35.8 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8516 | 550（无量纲） | 4.7 | 9.3 | 31.1 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8446 | 948（无量纲） | 8.0 | 9.1 | 32.3 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | 2000（无量纲） | -- | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | 1 | 8445 | 2.40 | 0.020 | 9.2 | 30.1 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8378 | 2.42 | 0.020 | 8.8 | 35.8 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8516 | 2.43 | 0.021 | 9.3 | 31.1 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8446 | 2.42 | 0.020 | 9.1 | 32.3 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | 120 | 10 | -- | -- | -- |
| 备注：带*的“硫化氢”因本单位无检测能力，分包给侯马市环境监测站，计量认证证书编号为160412050183；“臭气浓度”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

布袋

除尘器

4m

ɸ=0.6m

15m

污泥处理仓

活性炭罐

集气罩

集气罩

集气罩

集气罩

集气罩

集气罩

监测结果表明：监测期间半固态处理除尘器出口颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中20mg/m3的标准限值要求，排放的硫化氢、氨气排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中氨气4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h的标准限值要求，臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中2000的标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h的标准限值要求。

注：  表示固定污染源监测布点

图6-2 半固态处理除尘器出口监测点位示意图

表6-4  暂存库除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测 项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.18 | 颗粒物 | 1 | 7908 | 14.5 | 0.11 | 8.5 | 33.3 | 2.1 |
|  |  | 2 | 7804 | 11.7 | 0.091 | 8.6 | 32.5 | 2.0 |
|  |  | 3 | 8113 | 13.2 | 0.11 | 8.7 | 32.1 | 2.0 |
|  | 均值 |  | 7942 | 13.1 | 0.10 | 8.6 | 32.6 | 2.0 |
|  | 标准限值 |  | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |

续表6-4  暂存库除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测 项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.18 | 氨气 | 1 | 7908 | 0.79 | 0.0062 | 8.5 | 33.3 | 2.1 |
|  |  | 2 | 7804 | 0.88 | 0.0069 | 8.6 | 32.5 | 2.0 |
|  |  | 3 | 8113 | 0.85 | 0.0069 | 8.7 | 32.1 | 2.0 |
|  | 均值 |  | 7942 | 0.84 | 0.0067 | 8.6 | 32.6 | 2.0 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 4.9 | -- | -- | -- |
|  | *硫化氢 | 1 | 7908 | 0.19 | 0.0015 | 8.5 | 33.3 | 2.1 |
|  |  | 2 | 7804 | 0.10 | 0.00078 | 8.6 | 32.5 | 2.0 |
|  |  | 3 | 8113 | 0.10 | 0.00081 | 8.7 | 32.1 | 2.0 |
|  | 均值 |  | 7942 | 0.13 | 0.0010 | 8.6 | 32.6 | 2.0 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
|  | *臭气 浓度 | 1 | 7908 | 309（无量纲） | 2.4 | 8.5 | 33.3 | 2.1 |
|  |  | 2 | 7804 | 417（无量纲） | 3.3 | 8.6 | 32.5 | 2.0 |
|  |  | 3 | 8113 | 550（无量纲） | 4.5 | 8.7 | 32.1 | 2.0 |
|  | 均值 |  | 7942 | 425（无量纲） | 3.4 | 8.6 | 32.6 | 2.0 |
|  | 标准限值 |  | -- | 2000（无量纲） | -- | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | 1 | 7908 | 2.42 | 0.019 | 8.5 | 33.3 | 2.1 |
|  |  | 2 | 7804 | 2.44 | 0.019 | 8.6 | 32.5 | 2.0 |
|  |  | 3 | 8113 | 2.44 | 0.020 | 8.7 | 32.1 | 2.0 |
|  | 均值 |  | 7942 | 2.43 | 0.019 | 8.6 | 32.6 | 2.0 |
|  | 标准限值 |  | -- | 120 | 10 | -- | -- | -- |
| 备注：带*的“硫化氢”因本单位无检测能力，分包给侯马市环境监测站，计量认证证书编号为160412050183；“臭气浓度”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间暂存库除尘器出口颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中20mg/m3的标准限值要求，排放的硫化氢、氨气排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中氨气4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h的标准限值要求，

6m

布袋

除尘器

活性炭罐

集气口

集气口

集气口

ɸ=0.6m

15m

臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中2000的标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h的标准限值要求。

注：  表示固定污染源监测布点

图6-3 暂存库除尘器出口监测点位示意图

6.3噪声监测结果

表6-5  厂界噪声监测结果一览表　 单位：dB(A)

| 监测日期 | 测点位置 |  | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L10 | L50 | L90 | Leq | SD | L10 | L50 | L90 | Leq | SD |
| 2018.08.18 | 1# | 南 | 59.6 | 56.9 | 54.0 | 57.4 | 2.3 | 50.1 | 48.0 | 45.8 | 48.4 | 2.4 |
|  | 2# | 南 | 58.6 | 56.1 | 53.3 | 56.5 | 2.7 | 50.3 | 47.3 | 44.4 | 47.9 | 2.1 |
|  | 3# | 东 | 58.9 | 57.1 | 55.6 | 57.3 | 2.4 | 49.9 | 47.9 | 45.1 | 48.2 | 2.9 |
|  | 4# | 东 | 59.0 | 56.4 | 54.2 | 56.8 | 2.5 | 48.3 | 46.2 | 41.9 | 46.3 | 2.6 |
|  | 5# | 北 | 59.9 | 58.2 | 55.6 | 58.3 | 1.6 | 50.1 | 48.4 | 46.4 | 48.7 | 2.2 |
|  | 6# | 北 | 56.5 | 54.6 | 53.0 | 54.8 | 2.4 | 49.4 | 47.2 | 44.5 | 47.4 | 2.4 |
|  | 7# | 西 | 56.6 | 54.9 | 52.9 | 55.3 | 2.7 | 49.1 | 46.7 | 44.7 | 47.4 | 2.5 |
|  | 8# | 西 | 55.9 | 54.3 | 52.0 | 54.6 | 2.2 | 49.8 | 47.9 | 45.9 | 48.4 | 1.9 |
| 标准 |  | 昼间60dB（A）夜间50dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 达标率 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间该项目厂界昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类昼间60dB（A）夜间50dB（A）标准限值要求，昼夜间噪声监测值达标率为100%。

5#

北

6#

4#

7#

3#

8#

2#

1#

注：  表示厂界噪声监测点位

图6-4  厂界噪声监测点位示意图

***报告结束***