监　测　报  告

北冠辰监字（2018）JC第163号

项目名称：企业自测

委托单位：山西汇丰屹立环保科技有限公司

编制日期：二零一八年五月

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

声   明

- 本监测报告涂改无效、无本公司检测专用章及CMA章无效；

- 本监测报告未经本公司同意不得以任何方式部分复印，如复印本监测报告未重新加盖本公司检测专用章无效；

- 对本监测报告若有异议，应于收到报告十日内向本公司提出，逾期不予处理；

- 本监测报告出具的数据，仅对此次监测期间的生产工况负责；

- 本监测报告未经我公司同意，不得用于广告宣传；

- 本监测报告无骑缝章无效；

- 解释权归本公司所有。

承　担　单　位：山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

法          人：孙小晶

项　目　负　责：陈阿娜

报  告　编　写：王文蕊

审　　　　　核：

审　　　　　定：

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

电话：0357—4228822

邮编：043000

地址：侯马市文明路步行南街5幢3层

目  录

1、

任务来源………………………………………………………………1

2、监测内容………………………………………………………………1

3、执行标准………………………………………………………………1

4、监测分析方法…………………………………………………………2

5、监测质量保证…………………………………………………………3

6、监测结果………………………………………………………………5

# 任务来源

受山西汇丰屹立环保科技有限公司的委托，依据山西汇丰屹立环保科技有限公司提供的《2018年自行监测方案》，我公司于2018年05月09日对该企业污染源进行了监测，具体监测报告如下：

# 2、监测内容

具体监测内容，见表2-1。

表2-1 监测点位、项目、频次一览表

| 监测 对象 | 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污 染源 | 固态预处理破碎机除尘器 | 颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃、*臭气浓度 | 3次/天，监测1天 | 企业运行正常且生产负荷≥75%的情况下监测 |
|  | 半固态处理除尘器 |  |  |  |
|  | 暂存库除尘器 |  |  |  |
| 厂界四周 | 厂界四周上风向设1个参照点，排放源下风向2-50m设3个监控点 | 颗粒物、氨、硫化氢、*非甲烷总烃、*臭气浓度 | 4次/天，监测1天 | 同时记录气象参数 |
| 噪声 | 厂界四周 | L10、L50、L90和Leq | 厂界四周设8个测点，昼夜各一次，监测1天 | 测量应在无雨雪、无雷电天气、风速为5m/s以下时进行 |
| 备注：带*的项目因本单位无资质，所有数据仅供参考。 |  |  |  |  |

# 3、执行标准

（1）固定污染源

固态预处理破碎机、半固态处理、暂存库除尘器出口排放的颗粒物均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中相关标准，具体限值见表3-1。

表3-1《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013

单位：mg/m3

| 序号 | 生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥制造 | 破碎机、磨机、包装机及其通风生产设备 | 20 |

- 固态预处理破碎机、半固态处理、暂存库除尘器出口排放的氨、硫化氢、臭气浓度均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中相关标准，具体限值见表3-2。

表3-2 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度,m | 排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 15 | 4.9 |
| 2 | 硫化氢 |  | 0.33 |
| 3 | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） |

- 固态预处理破碎机、半固态处理、暂存库除尘器出口排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，具体限值见表3-3。

表3-3 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放速率，kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 |
| 1 | 非甲烷总统 | 15 | 10 |

- （2）无组织大气污染物

本项目无组织大气污染物排放的颗粒物、氨气均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中相关标准，具体限值见3-4。

表3-4 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 限值 | 限制含义 | 无组织大气污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.5 | 监控点与参照点 总悬浮物1小时浓度值的差值 | 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 |
| 2 | 氨气 | 1.0 | 监控点处1小时浓度平均值 | 监控点设在下风向厂界外10m范围内浓度最高点 |

- 本项目无组织大气污染物排放的硫化氢、臭气浓度均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表1中相关标准，具体限值见表3-5。

表3-5 《恶臭污染物排放标准》 GB4915-2013

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新扩改建 |
| 1 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |
| 2 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

本项目无组织大气污染物排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，具体限值见表3-6。

表3-6 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996

| 序号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 1 | 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

（3）噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-7。

- 表3-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间Leq[dB(A)] | 夜间Leq[dB(A)] |
| 2 | 60 | 50 |

# 4、监测分析方法

# 具体监测分析方法，见表4-1。

表4-1  监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 2 | 氨气 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533—2009 |
| 3 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | *GB/T 14675-1993 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-2017 |
| 5 |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | *HJ 604-2017 |
| 6 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 5测量方法 | GB 12348-2008 |

# 5、监测质量保证

为了保证监测结果的准确可靠，按照HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》和HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》及HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）的有关要求，结合本次监测内容，山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对监测全程序进行质量控制。

（1）监测人员全部持证上岗，见表5-1；

（2）监测时使用经计量部门检定、且在有效使用期内的仪器，并在监测前后对监测仪器进行了校准，具体见表5-2～5-5；

（3）监测质量控制数据，见表5-6；

（4）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

表5-1 监测人员持证上岗资格证书一览表

| 姓名 | 王凯 | 罗淑庆 | 赵荣荣 | 张勇强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SHJC2016230 | SHJC2016224 | SHJC2016225 | BGCJY2017004 |

表5-2  监测使用仪器检定一览表

| 仪器名称 | 型 号 | 监测因子 | 最新检定时间 | 有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | AL104 | 颗粒物 | 2017.12.05 | 1年 | 临汾市质量技术监督检验测试所 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260型 | 颗粒物、氨气 | 2017.08.17 | 1年 | 青岛市计量技术研究院 |
| 智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 |  | 2017.08.15 | 1年 | 临汾市质量技术监督检验测试所 |
| 智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 |  | 2017.08.15 | 1年 |  |
| 智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 |  | 2017.08.15 | 1年 |  |
| 智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 |  | 2017.08.15 | 1年 |  |
| 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 |  | 2018.03.16 | 1年 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 |
| 可见分光光度计 | WFJ2000型 | 氨气 | 2017.12.05 | 1年 | 临汾市质量技术监督检验测试 |
| 气相色谱仪 | G5 | 非甲烷总烃 | 2017.12.05 | 1年 |  |
| 多功能噪声分析仪 | HS6298C | 噪声 | 2017.12.08 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |

表5-3 固定污染源监测仪器流量校准情况一览表

| 仪器名称型号 | 仪器编号 | 标准流量计流量（L/min） |  |  | 对应实际流量（L/min） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-022 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.5 | 29.3 | 39.5 |

表5-4 无组织监测仪器流量校准一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标准流量计读数（L/min） |  |  | 对应实际流量读数（L/min） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A路 | B路 |  | A路 | B路 |
| 智能TSP综合采样器 | BGC-YQ2015-001 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 99.6 | 0.99 | 1.00 |
| 智能TSP综合采样器 | BGC-YQ2015-002 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 98.9 | 0.98 | 0.99 |
| 智能TSP综合采样器 | BGC-YQ2015-003 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 99.7 | 1.00 | 1.00 |
| 智能TSP综合采样器 | BGC-YQ2015-004 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 99.4 | 0.99 | 0.99 |
| 智能双路烟气采样器 | BGC-YQ2015-009 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | 0.98 | 0.99 |

表5-5噪声监测仪器校准记录

| 监测日期 | 测试前校准值（dB） | 测试后校准值（dB） | 示值偏差（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.09 | 93.8 | 93.8 | 0 |

表5-6  监测质量控制数据一览表

| 监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 |  |  | 加标回收(%) |  | 有证标准物质（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定值 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许相对偏差(%) | 回收率 | 允许回收率 | 测定值 | 真值 |
| 氨气 | Qw20180510001～Qw20180510006 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51 | 1.53±0.06 |
| 甲烷 | Qd20180511001～Qd20180511003 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.5（mg/m3） | 11.4 （mg/m3） |

- 6.监测结果

- 6.1监测期间工况

本次监测期间，该项目运行正常、工况稳定，在生产负荷达到设计的75%以上情况下进行，具体见表6-1。

表6-1监测期间工况一览表

| 监测日期 | 污染源 | 实际负荷 | 设计负荷 | 达设计规模比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.05.09 | 固态预处理破碎机 | 3（t/h） | 3（t/h） | 100 |
|  | 半固态处理除尘器 | 3 (m3/h) | 3 (m3/h) | 100 |

6.2固定污染源监测结果

表6-2  固态预处理破碎机除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测 项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.09 | 颗粒物 | 1 | 2568 | 17.1 | 0.044 | 2.7 | 29.6 | 1.4 |
|  |  | 2 | 2586 | 16.1 | 0.041 | 3.0 | 28.7 | 1.5 |
|  |  | 3 | 2578 | 17.3 | 0.045 | 2.8 | 30.6 | 1.4 |
|  | 均值 |  | 2577 | 16.8 | 0.043 | 2.8 | 29.6 | 1.4 |
|  | 标准限值 |  | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
|  | 氨气 | 1 | 2568 | 0.77 | 0.0020 | 2.7 | 29.6 | 1.4 |
|  |  | 2 | 2586 | 0.70 | 0.0018 | 3.0 | 28.7 | 1.5 |
|  |  | 3 | 2578 | 0.62 | 0.0016 | 2.8 | 30.6 | 1.4 |
|  | 均值 |  | 2577 | 0.70 | 0.0018 | 2.8 | 29.6 | 1.4 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 4.9 | -- | -- | -- |
|  | *硫化氢 | 1 | 2568 | 2.38 | 0.0061 | 2.7 | 29.6 | 1.4 |
|  |  | 2 | 2586 | 2.12 | 0.0055 | 3.0 | 28.7 | 1.5 |
|  |  | 3 | 2578 | 1.92 | 0.0049 | 2.8 | 30.6 | 1.4 |
|  | 均值 |  | 2577 | 2.14 | 0.0055 | 2.8 | 29.6 | 1.4 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
|  | *臭气浓度 | 1 | 2568 | 550 | 1.41 | 2.7 | 29.6 | 1.4 |
|  |  | 2 | 2586 | 417 | 1.08 | 3.0 | 28.7 | 1.5 |
|  |  | 3 | 2578 | 417 | 1.08 | 2.8 | 30.6 | 1.4 |
|  | 均值 |  | 2577 | 461 | 1.19 | 2.8 | 29.6 | 1.4 |
|  | 标准限值 |  | -- | 2000（无量纲） | -- | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷 总烃 | 1 | 2568 | 13.6 | 0.03 | 2.7 | 29.6 | 1.4 |
|  |  | 2 | 2586 | 13.2 | 0.03 | 3.0 | 28.7 | 1.5 |
|  |  | 3 | 2578 | 13.0 | 0.03 | 2.8 | 30.6 | 1.4 |
|  | 均值 |  | 2577 | 13.3 | 0.03 | 2.8 | 29.6 | 1.4 |
|  | 标准限值 |  | -- | 120 | 10 | -- | -- | -- |
| - 备注：带*的“硫化氢”因本单位无检测能力，分包给侯马市环境监测站，计量认证证书编号为160412050183；“臭气浓度”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间固态预处理区破碎机除尘器出口颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中20mg/m3的监测要求，排放的硫化氢、氨气排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中氨气4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h的标准限值要求，臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中2000的标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h的标准限值要求。

4.5m

破碎机

除尘器

活性炭罐

ɸ=0.6m

15m

注：  表示固定污染源监测布点

图6-1 固态处理破碎机除尘器出口监测点位示意图

表6-3 半固态处理除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.09 | 颗粒物 | 1 | 6429 | 17.4 | 0.11 | 7.4 | 26.1 | 1.9 |
|  |  | 2 | 6386 | 16.9 | 0.11 | 6.8 | 25.8 | 1.6 |
|  |  | 3 | 6350 | 16.4 | 0.10 | 7.0 | 25.9 | 1.9 |
|  | 均值 |  | 6388 | 16.9 | 0.11 | 7.1 | 25.9 | 1.8 |
|  | 标准限值 |  | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |

续表6-3  半固态处理除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测 项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.09 | 氨气 | 1 | 6429 | 1.15 | 0.01 | 7.4 | 26.1 | 1.9 |
|  |  | 2 | 6386 | 1.22 | 0.01 | 6.8 | 25.8 | 1.6 |
|  |  | 3 | 6350 | 1.15 | 0.01 | 7.0 | 25.9 | 1.9 |
|  | 均值 |  | 6388 | 1.17 | 0.01 | 7.1 | 25.9 | 1.8 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 4.9 | -- | -- | -- |
|  | 硫化氢 | 1 | 6429 | 2.37 | 0.02 | 7.4 | 26.1 | 1.9 |
|  |  | 2 | 6386 | 1.83 | 0.01 | 6.8 | 25.8 | 1.6 |
|  |  | 3 | 6350 | 1.48 | 0.01 | 7.0 | 25.9 | 1.9 |
|  | 均值 |  | 6388 | 1.89 | 0.01 | 7.1 | 25.9 | 1.8 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
|  | *臭气浓度 | 1 | 6429 | 977 | 6.28 | 7.4 | 26.1 | 1.9 |
|  |  | 2 | 6386 | 741 | 4.73 | 6.8 | 25.8 | 1.6 |
|  |  | 3 | 6350 | 977 | 6.20 | 7.0 | 25.9 | 1.9 |
|  | 均值 |  | 6388 | 898 | 5.74 | 7.1 | 25.9 | 1.8 |
|  | 标准限值 |  | -- | 2000（无量纲） | -- | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | 1 | 6429 | 7.04 | 0.05 | 7.4 | 26.1 | 1.9 |
|  |  | 2 | 6386 | 6.77 | 0.04 | 6.8 | 25.8 | 1.6 |
|  |  | 3 | 6350 | 8.62 | 0.05 | 7.0 | 25.9 | 1.9 |
|  | 均值 |  | 6388 | 7.48 | 0.05 | 7.1 | 25.9 | 1.8 |
|  | 标准限值 |  | -- | 120 | 10 | -- | -- | -- |
| 备注：带*的“硫化氢”因本单位无检测能力，分包给侯马市环境监测站，计量认证证书编号为160412050183；“臭气浓度”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

布袋

除尘器

4m

ɸ=0.6m

15m

污泥处理仓

活性炭罐

集气罩

集气罩

集气罩

集气罩

集气罩

集气罩

监测结果表明：监测期间半固态处理除尘器出口颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中20mg/m3的标准限值要求，排放的硫化氢、氨气排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中氨气4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h的标准限值要求，臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中2000的标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h的标准限值要求。

注：  表示固定污染源监测布点

图6-2 半固态处理除尘器出口监测点位示意图

表6-4  暂存库除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测 项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.09 | 颗粒物 | 1 | 8449 | 13.6 | 0.12 | 9.2 | 25.8 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8321 | 14.1 | 0.12 | 8.8 | 28.7 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8598 | 14.9 | 0.13 | 9.3 | 26.5 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8456 | 14.2 | 0.12 | 9.1 | 27.0 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |

续表6-4  暂存库除尘器出口监测结果一览表

| 监测日期 | 监测 项目 | 频次 | 标态干排气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.09 | 氨气 | 1 | 8449 | 1.31 | 0.01 | 9.2 | 25.8 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8321 | 1.37 | 0.01 | 8.8 | 28.7 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8598 | 1.32 | 0.01 | 9.3 | 26.5 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8456 | 1.33 | 0.01 | 9.1 | 27.0 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 4.9 | -- | -- | -- |
|  | *硫化氢 | 1 | 8449 | 5.61 | 0.05 | 9.2 | 25.8 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8321 | 4.69 | 0.04 | 8.8 | 28.7 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8598 | 5.22 | 0.04 | 9.3 | 26.5 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8456 | 5.17 | 0.04 | 9.1 | 27.0 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
|  | *臭气 浓度 | 1 | 8449 | 309 | 2.61 | 9.2 | 25.8 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8321 | 234 | 1.95 | 8.8 | 28.7 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8598 | 417 | 3.59 | 9.3 | 26.5 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8456 | 320 | 2.71 | 9.1 | 27.0 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | 2000（无量纲） | -- | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | 1 | 8449 | 18.6 | 0.16 | 9.2 | 25.8 | 1.3 |
|  |  | 2 | 8321 | 26.7 | 0.22 | 8.8 | 28.7 | 1.3 |
|  |  | 3 | 8598 | 22.0 | 0.19 | 9.3 | 26.5 | 1.3 |
|  | 均值 |  | 8456 | 22.4 | 0.19 | 9.1 | 27.0 | 1.3 |
|  | 标准限值 |  | -- | 120 | 10 | -- | -- | -- |
| 备注：带*的“硫化氢”因本单位无检测能力，分包给侯马市环境监测站，计量认证证书编号为160412050183；“臭气浓度”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间暂存库除尘器出口颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中20mg/m3的标准限值要求，排放的硫化氢、氨气排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中氨气4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h的标准限值要求，

6m

布袋

除尘器

活性炭罐

集气口

集气口

集气口

ɸ=0.6m

15m

臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表2中2000的标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h的标准限值要求。

注：  表示固定污染源监测布点

图6-3 暂存库除尘器出口监测点位示意图

6.3无组织大气污染物监测结果

表6-5  无组织颗粒物监测结果一览表      单位:mg/m3

| 监测日期 | 监测点位 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018.05.09 | 1#（参照点） | 0.278 | 0.226 | 0.269 | 0.302 |
|  | 2# | 0.315 | 0.396 | 0.365 | 0.302 |
|  | 3# | 0.444 | 0.434 | 0.404 | 0.434 |
|  | 4# | 0.352 | 0.321 | 0.385 | 0.396 |
|  | 监控点与参照点的浓度差值 | 0.166 | 0.208 | 0.135 | 0.132 |
|  | 标准限值 | 0.5 |  |  |  |

监测结果表明，监测期间厂界四周颗粒物浓度监控点与参照点的浓度差值均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求。

表6-6  厂界四周无组织监测结果一览表      单位:mg/m3

| 监测日期 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018.05.09 | 氨气 | 1#（参照点） | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
|  |  | 2# | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
|  |  | 3# | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
|  |  | 4# | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  | 标准限值 | 1.0 |  |  |  |
|  | *硫化氢 | 1#（参照点） | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2# | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 3# | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | 4# | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | 标准限值 | 0.06 |  |  |  |
|  | *臭气浓度 | 1#（参照点） | 12 | <10 | 11 | 11 |
|  |  | 2# | 15 | 17 | 14 | 13 |
|  |  | 3# | 13 | 15 | 16 | 15 |
|  |  | 4# | 16 | 14 | 17 | 14 |
|  |  | 标准限值 | 20（无量纲） |  |  |  |
| 备注：ND表示未检出。硫化氢检出限为0.001mg/m3；带*的“硫化氢”因本单位无检测能力，分包给侯马市环境监测站，计量认证证书编号为160412050183；“臭气浓度”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，监测期间厂界四周氨气浓度最大值均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中氨气1.0mg/m3的标准限值要求，硫化氢、臭气浓度的浓度最大值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)中表1中硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20的标准限值要求。

表6-7  无组织*非甲烷总烃监测结果一览表    单位:mg/m3

| 监测日期 | 监测点位 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018.05.09 | 1#（参照点） | 1.06 | 1.51 | 1.75 | 1.25 |
|  | 2# | 2.09 | 2.89 | 2.91 | 2.60 |
|  | 3# | 3.15 | 3.70 | 3.87 | 3.07 |
|  | 4# | 2.32 | 2.87 | 2.07 | 2.78 |
|  | 周界外浓度最高点 | 3.87 |  |  |  |
|  | 标准限值 | 4.0 |  |  |  |
| 备注：无组织中的“非甲烷总烃”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |

监测结果表明，监测期间厂界四周产生的非甲烷总烃的浓度均符合大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级非甲烷总烃4.0mg/m3的标准限值要求。

表6-8   气象参数一览表

4#

3#

北

| 监测日期 | 时间 | 气温(℃) | 气压（KPa） | 风向（°） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.09 | 09:00～10:00 | 19.5 | 96.85 | 225 | 3.0 |
|  | 10:30～11:30 | 20.5 | 96.75 | 225 | 2.4 |
|  | 14:00～15:00 | 24.0 | 96.45 | 225 | 2.1 |
|  | 15:30～16:30 | 22.5 | 96.55 | 225 | 2.6 |

2#

1#

注： 表示无组织大气污染物监测布点

图6-4 污染物监测点位示意图

6.4噪声监测结果

表6-9  厂界噪声监测结果一览表　 单位：dB(A)

| 监测日期 | 测点位置 |  | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L10 | L50 | L90 | Leq | SD | L10 | L50 | L90 | Leq | SD |
| 2018.05.09 | 1# | 南 | 58.0 | 57.6 | 57.0 | 57.6 | 0.4 | 49.6 | 48.6 | 47.6 | 48.7 | 0.7 |
|  | 2# | 南 | 57.4 | 56.0 | 54.8 | 56.2 | 0.9 | 48.8 | 48.2 | 47.6 | 48.3 | 0.4 |
|  | 3# | 东 | 59.0 | 58.4 | 58.0 | 58.6 | 0.4 | 49.0 | 48.2 | 47.6 | 48.4 | 0.6 |
|  | 4# | 东 | 57.6 | 56.2 | 55.6 | 56.4 | 3.9 | 47.6 | 47.0 | 46.6 | 47.1 | 0.5 |
|  | 5# | 北 | 58.8 | 57.8 | 56.8 | 57.8 | 4.6 | 50.2 | 49.4 | 48.6 | 49.6 | 0.5 |
|  | 6# | 北 | 56.2 | 55.4 | 55.0 | 55.6 | 0.5 | 48.6 | 47.8 | 47.2 | 47.9 | 0.5 |
|  | 7# | 西 | 55.6 | 54.2 | 53.4 | 54.6 | 0.9 | 47.6 | 47.0 | 46.2 | 47.1 | 0.7 |
|  | 8# | 西 | 55.2 | 54.8 | 54.4 | 54.8 | 0.3 | 48.8 | 48.2 | 47.2 | 48.2 | 0.5 |
| 标准 |  | 昼间60dB（A）夜间50dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 达标率 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间该项目厂界昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类昼间60dB（A）夜间50dB（A）标准限值要求，昼夜间噪声监测值达标率为100%。

5#

北

6#

4#

7#

3#

8#

2#

1#

注：  表示厂界噪声监测点位

图6-5  厂界噪声监测点位示意图