监　测　报  告

北冠辰监字（2018）JC第451号

项目名称：企业自测

委托单位：侯马市汇丰建材有限责任公司

编制日期：二零一八年九月

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

声   明

- 本监测报告涂改无效、无本公司检测专用章及CMA章无效；

- 本监测报告未经本公司同意不得以任何方式部分复印，如复印本监测报告未重新加盖本公司检测专用章无效；

- 对本监测报告若有异议，应于收到报告十日内向本公司提出，逾期不予处理；

- 本监测报告出具的数据，仅对此次监测期间的生产工况负责；

- 本监测报告未经我公司同意，不得用于广告宣传；

- 本监测报告无骑缝章无效；

- 解释权归本公司所有。

承　担　单　位：山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

法          人：孙小晶

项　目　负　责：陈阿娜

报  告　编　写：王文蕊

审　　　　　核：

审　　　　　定：

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

电话：0357—4228822

邮编：043000

地址：侯马市文明路步行南街5幢3层

目  录

1、

任务来源………………………………………………………………1

2、监测内容………………………………………………………………1

3、执行标准………………………………………………………………1

4、监测分析方法…………………………………………………………2

5、监测质量保证…………………………………………………………3

6、监测结果………………………………………………………………5

# 任务来源

受侯马市汇丰建材有限责任公司的委托，依据侯马市汇丰建材有限责任公司提供的《2018年自行监测方案》，我公司于2018年08月13日对该企业污染源进行了监测，具体监测报告如下：

# 2、监测内容

具体监测内容，见表2-1。

表2-1 监测点位、项目、频次一览表

| 监测对象 | 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污 染源 | 窑尾、生料磨共用除尘器出口 | 氨、*铍、*铬、*锡、*锑、*铜、*钴、*锰、*镍、*钒及其化合物、*铊、*镉、*铅、*砷及其化合物浓度、*氟化氢、*氯化氢、*汞及其化合物 | 3次/天，监测1天 | 企业运行正常且生产负荷≥75%的情况下监测 |
| 厂界四周 | 厂界四周上风向设1个参照点，排放源下风向2-50m设3个监控点 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨气、@硫化氢、@臭气浓度 | 4次/天，监测1天 | 同时记录气象参数 |
| 噪声 | 厂界四周设8个测点 | 噪声 | 昼夜各一次，监测1天 | 测量应在无雨雪、无雷电天气、风速为5m/s以下时进行 |
| 备注：带*的项目因本单位无检测能力，分包给河南松筠检测技术有限公司，计量认证证书编号为171603100043，经侯马市汇丰建材有限责任公司同意，分包数据全部纳入本报告中。带@带*的“硫化氢”因本单位无检测能力，分包给侯马市环境监测站，计量认证证书编号为160412050183；“臭气浓度”因本单位无资质，数据仅供参考。 |  |  |  |  |

# 3、执行标准

（1）固定污染源

①窑尾除尘器出口排放的氨气的排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中相关标准，具体限值见表3-1。

表3-1《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

单位：mg/m3

| 序号 | 生产过程 | 生产设备 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 |

②窑尾除尘器出口排放的汞及其化合物、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物、铊、镉、铅、砷及其化合物、氟化氢、氯化氢、的排放浓度均执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)中表1中相关标准，具体限值见表3-2。

表3-2《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)

单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排 放浓度限值 | 生产设备 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 10 | - 水泥窑及窑尾余热利用系统 |
| 氟化氢 | 1 |  |
| 汞及其化合物 | 0.05 |  |
| 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计） | 1.0 |  |
| 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） | 0.5 |  |

- （2）无组织大气污染物

①本项目无组织大气污染物主要为颗粒物、氨气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中相关标准，具体限值见3-3。

表3-3 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 限值 | 限制含义 | 无组织大气污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.5 | 监控点与参照点 总悬浮物1小时浓度值的差值 | 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 |
| 2 | 氨气 | 1.0 | 监控点处1小时浓度平均值 | 监控点设在下风向厂界外10m范围内浓度最高点 |

- ②本项目无组织大气污染物主要为非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中相关标准，具体限值见3-4。

表3-4《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 无组织大气污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 排放浓度（mg/m3） |
| 1 | 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

- ③本项目无组织大气污染物主要为硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中相关标准，具体限值见3-5。

表3-5  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 污染物 | 最高允许排放浓度限值 |
| --- | --- |
| 硫化氢 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 20 |

- （3）噪声

- 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-6。

- 表3-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

# 4、监测分析方法

# 具体监测分析方法，见表4-1。

表4-1  监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 |  | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 2 | 噪声 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准 5测量方法 | GB 12348-2008 |
| 3 | 氨气 |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533—2009 |
| 4 | *铍 |  | 《固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 | HJ 684-2014 |
| 5 | *铬 |  | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | -- |
| 6 |  | *铜 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第二章 十二 (原子吸收分光光度法) | -- |
| 7 |  | *锰 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第二章 十二 (原子吸收分光光度法) | -- |
| 8 |  | *镍 | 《大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 | HJ/T 63.2-2001 |
| 9 |  | *镉 | 《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 | HJ/T 64.2-2001 |
| 10 |  | *铅 | 《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | HJ 685-2014 |
| 11 |  | *砷 | 《固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》 | HJ 540-2016 |
| 12 |  | *钴 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 657-2013 |
| 13 |  | *钒 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 657-2013 |
| 14 |  | *铊 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 657-2013 |
| 15 |  | *氟化氢 | 《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）》 | HJ 688-201 |
| 16 |  | *锡 | 《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 | GB 12348-2008 |
| 17 |  | *锑 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第二章 九 (5-Br-PADAP分光光度法) | HJ/T 65-2001 |
| 18 |  | *氯化氢 | 《固定污染物排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 | HJ/T 27-1999 |
| 19 |  | *汞及其化合物 | 《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行)》 | HJ 543-2009 |
| 20 |  | *臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 |
| 21 |  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-2017 |

# 5、监测质量保证

为了保证监测结果的准确可靠，按照HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》和HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》及HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）的有关要求，结合本次监测内容，山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对监测全程序进行质量控制。

（1）监测人员全部持证上岗，见表5-1；

（2）监测时使用经计量部门检定、且在有效使用期内的仪器，并在监测前后对监测仪器进行了校准，具体见表5-2～5-4；

（3）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

表5-1 监测人员持证上岗资格证书一览表

| 姓名 | 王凯 | 罗淑庆 | 赵荣荣 | 边志刚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SHJC2016230 | SHJC2016224 | SHJC2016225 | BGCJY2017005 |
| 姓名 | 陈阿娜 | 王文蕊 | 张钟文 | 崔灏 |
| 上岗证号 | SHJC2016223 | BGCJY2017105 | BGCJY2017002 | BGCJY2017007 |

表5-2  监测使用仪器检定一览表

| 仪器名称 | 型 号 | 监测因子 | 最新检定时间 | 有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | AL104 | 颗粒物 | 2017.12.05 | 1年 | 临汾市质量技术监督检验测试所 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3260 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨气、@硫化氢、@臭气浓度 | 2018.05.02 | 1年 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3260 |  | 2018.05.02 | 1年 |  |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3260 |  | 2018.05.02 | 1年 |  |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3260 |  | 2018.05.02 | 1年 |  |
| 可见分光光度计 | WFJ2000型 | 氨气 | 2017.12.05 | 1年 | 临汾市质量技术监督检验测试 |

续表5-2  监测使用仪器检定一览表

| 仪器名称 | 型 号 | 监测因子 | 最新检定时间 | 有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能噪声分析仪 | AWA6228 | 噪声 | 2017.11.28 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | 氨气、*铍、*铬、*锡、*锑、*铜、*钴、*锰、*镍、*钒及其化合物、*铊、*镉、*铅、*砷及其化合物浓度、*氟化氢、*氯化氢、*汞及其化合物 | 2017.11.21 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |

表5-3 固定污染源监测仪器校准情况一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度 （mg/m3） | 仪器测试浓度 （mg/m3） | 示值偏差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘（气）测试仪 | BGC-YQ2015-008 | NO | 67.9 | 69 | 1.6 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | BGC-YQ2015-008 | NO | 270.9 | 581 | 1.6 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | BGC-YQ2015-008 | SO2 | 57.7 | 56 | -2.9 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | BGC-YQ2015-008 | SO2 | 1282.2 | 1295 | 1.0 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | BGC-YQ2015-008 | CO | 62 | 63 | 1.6 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | BGC-YQ2015-008 | CO | 239.6 | 5104 | 2.0 |

表5-4 无组织监测仪器流量校准一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标准流量计读数（L/min） |  |  | 对应实际流量读数（L/min） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A路 | B路 |  | A路 | B路 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | BGC-YQ2015-092 | 100.0 | -- | -- | 100.3 | -- | -- |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | BGC-YQ2015-093 | 100.0 | -- | -- | 100.4 | -- | -- |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | BGC-YQ2015-094 | 100.0 | -- | -- | 100.2 | -- | -- |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | BGC-YQ2015-095 | 100.0 | -- | -- | 100.3 | -- | -- |

表5-5 噪声监测仪器校准记录

| 监测日期 | 测试前校准值（dB） | 测试后校准值（dB） | 示值偏差（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.13 | 93.8 | 93.8 | 0 |

- 监测结果

- 6.1监测期间工况

本次监测期间，该项目运行正常、工况稳定，在生产负荷达到设计的80%情况下进行，具体见表6-1。

表6-1监测期间工况一览表

| 监测日期 | 实际负荷（t/d） | 设计负荷（t/d） | 达设计规模比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.13 | 2000 | 2500 | 80 |

6.2固定污染源监测结果

表6-2 窑尾、生料磨除尘器出口氨监测结果一览表

| 监测日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | 1.39 | 1.59 | 0.49 |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | 1.45 | 1.63 | 0.51 |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | 1.34 | 1.50 | 0.48 |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | 1.39 | 1.57 | 0.49 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | 10 | -- |

监测结果表明：窑尾、生料磨除尘器出口氨的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中10mg/m3的监测要求。

表6-3 窑尾、生料磨除尘器出口*铍监测结果一览表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | ND | -- | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | ND | -- | -- |
| 标准限值 |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为0.03ug/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-4 窑尾、生料磨除尘器出口*铬监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 | 11.4 | 0.00077 | 0.00088 | 0.00027 |
|  | 2次 | 351246 | 11.2 | 0.00068 | 0.00076 | 0.00024 |
|  | 3次 | 360636 | 11.2 | 0.00052 | 0.00058 | 0.00019 |
|  | 均值 | 353996 | 11.3 | 0.00066 | 0.00074 | 0.00023 |
| 标准限值 |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为4.0×10-4ug/m3 |  |  |  |  |  |  |

表6-5 窑尾、生料磨除尘器出口*锡监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气量(Ndm3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | ND | -- | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | ND | -- | -- |
| 标准限值 |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为0.003ug/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-6 窑尾、生料磨除尘器出口*锑监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | ND | -- | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | ND | -- | -- |
| 标准限值 |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为1.0×10-5ug/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-7 窑尾、生料磨除尘器出口*铜监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | 0.0010 | 0.0011 | 0.00035 |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | 0.0015 | 0.0017 | 0.00053 |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | 0.0011 | 0.0012 | 0.00040 |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | 0.0012 | 0.0013 | 0.00043 |
| 标准限值 |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为0.2ug/m3 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-8 窑尾、生料磨除尘器出口*锰监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | ND | -- | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | ND | -- | -- |
| 标准限值 |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Cu+Co+Mn+Ni+V计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为0.2ug/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-9 窑尾、生料磨除尘器出口*镍监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | ND | -- | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | ND | -- | -- |
| 标准限值 |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为3×10-6ug/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-10 窑尾、生料磨除尘器出口*镉监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | ND | -- | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | ND | -- | -- |
| 标准限值 |  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为3×10-8ug/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-11 窑尾、生料磨除尘器出口*铅监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | 0.017 | 0.019 | 0.0060 |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | 0.011 | 0.012 | 0.0039 |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | 0.015 | 0.017 | 0.0054 |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | 0.014 | 0.016 | 0.0051 |
| 标准限值 |  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为1.0×10-2ug/m3 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-12 窑尾、生料磨除尘器出口*砷监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | ND | -- | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | ND | -- | -- |
| 标准限值 |  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为1.0×10-5ug/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-13 窑尾、生料磨除尘器出口*钴监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | ND | -- | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | ND | -- | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | ND | -- | -- |
| 标准限值 |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为0.008ug/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-14 窑尾、生料磨除尘器出口*钒监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | ND | -- | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | 0.0176 | 0.0198 | 0.0062 |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | 0.00307 | 0.00345 | 0.0011 |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | 0.0103 | 0.0116 | 0.0037 |
| 标准限值 |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为0.03ug/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-15 窑尾、生料磨除尘器出口*铊监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 | 0.00218 | 0.00250 | 0.00076 |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 | 0.00319 | 0.00358 | 0.0011 |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 | 0.00293 | 0.00329 | 0.0011 |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 | 0.00277 | 0.00312 | 0.00099 |
| 标准限值 |  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计） |  |  |  |  |
| 备注：检出限为0.008ug/m3 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-16 窑尾、生料磨除尘器出口*氟化氢监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） |  | 排放浓度(mg/m3) |  | 折算浓度(mg/m3)) |  | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 |  | ND |  | -- |  | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 |  | ND |  | -- |  | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 |  | ND |  | -- |  | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 |  | ND |  | -- |  | -- |
| 标准限值 |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | 1 | -- |
| 备注：检出限为0.03mg/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-17 窑尾、生料磨除尘器出口*氯化氢监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） |  | 排放浓度(mg/m3) |  | 折算浓度(mg/m3) |  | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 |  | 1.22 |  | 1.40 |  | 0.43 |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 |  | 1.66 |  | 1.86 |  | 0.58 |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 |  | 1.37 |  | 1.54 |  | 0.49 |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 |  | 1.42 |  | 1.60 |  | 0.50 |
| 标准限值 |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | 10 | -- |
| 备注：检出限为0.03mg/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-18 窑尾、生料磨除尘器出口*汞及其化合物监测结果表

| 日期 | 频次 | 除尘器出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标态干排气量(m3/h) |  | 氧含量 （%） |  | 排放浓度(mg/m3) |  | 折算浓度(mg/m3) |  | 排放速率(kg/h) |
| 2018.08.13 | 1次 | 350105 |  | 11.4 |  | ND |  | -- |  | -- |
|  | 2次 | 351246 |  | 11.2 |  | ND |  | -- |  | -- |
|  | 3次 | 360636 |  | 11.2 |  | ND |  | -- |  | -- |
|  | 均值 | 353996 |  | 11.3 |  | ND |  | -- |  | -- |
| 标准限值 |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | 0.05 | -- |
| 备注：检出限为0.03mg/m3、ND表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图6-1   生料烘干磨、窑尾除尘器监测点位图

除 尘 器

40m

Φ3.1m

监测结果表明：监测期间窑尾、生料磨除尘器出口排放的汞及其化合物、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物、铊、镉、铅、砷及其化合物、氟化氢、氯化氢的排放浓度均执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)中表1中相关标准限值要求。

110m

注：  表示固定污染源监测布点

- 6.3无组织大气污染物监测结果

表6-19无组织颗粒物监测结果一览表      单位:mg/m3

| 监测日期 | 监测点位 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018.08.13 | 1#（参照点） | 0.216 | 0.200 | 0.220 | 0.200 |
|  | 2# | 0.373 | 0.400 | 0.360 | 0.380 |
|  | 3# | 0.353 | 0.420 | 0.340 | 0.440 |
|  | 4# | 0.431 | 0.380 | 0.420 | 0.420 |
|  | 监控点与参照点的浓度差值 | 0.215 | 0.220 | 0.200 | 0.240 |
|  | 标准限值 | 0.5 |  |  |  |

表6-20无组织氨气监测结果一览表      单位:mg/m3

| 监测日期 | 监测点位 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018.08.13 | 1#（参照点） | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
|  | 2# | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
|  | 3# | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
|  | 4# | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
|  | 监控点处1小时浓度平均值 | 0.17 |  |  |  |
|  | 标准限值 | 1.0 |  |  |  |

监测结果表明，监测期间厂界四周颗粒物浓度监控点与参照点的浓度差值均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中颗粒物0.5mg/m3的标准限值要求；厂界四周氨气浓度监控点处1小时浓度平均值均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中氨气1.0mg/m3的标准限值要求。

表6-21无组织非甲烷总烃监测结果一览表      单位:mg/m3

| 监测日期 | 监测点位 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018.08.13 | 1#（参照点） | 2.10 | 2.12 | 2.28 | 2.38 |
|  | 2# | 2.46 | 2.51 | 2.56 | 2.61 |
|  | 3# | 2.65 | 2.74 | 2.80 | 3.00 |
|  | 4# | 3.15 | 3.16 | 3.19 | 3.19 |
|  | 周界外浓度最高点 | 3.19 |  |  |  |
|  | 标准限值 | 4.0 |  |  |  |

监测结果表明，监测期间厂界四周非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中周界外浓度最高点非甲烷总烃4.0mg/m3标准限制要求。

表6-22无组织臭气浓度监测结果一览表      单位:无量纲

| 监测日期 | 监测点位 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018.08.13 | 1#（参照点） | 6 | 12 | 9 | 9 |
|  | 2# | 9 | 17 | 13 | 12 |
|  | 3# | 14 | 18 | 13 | 12 |
|  | 4# | 18 | 13 | 16 | 15 |
|  | 周界外浓度最高点 | 18 |  |  |  |
|  | 标准限值 | 20 |  |  |  |

表6-23无组织硫化氢监测结果一览表      单位:mg/m3

| 监测日期 | 监测点位 | 监测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018.08.13 | 1#（参照点） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
|  | 2# | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | 3# | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
|  | 4# | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
|  | 周界外浓度最高点 | 0.003 |  |  |  |
|  | 标准限值 | 0.06 |  |  |  |

监测结果表明，监测期间厂界四周臭气浓度、硫化氢周界外浓度最高点排放浓度分别为臭气浓度18（无量纲），硫化氢0.003mg/m3，均符合恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中臭气浓度20（无量纲），硫化氢0.06mg/m3的标准限值要求。

表6-24 气象参数一览表

| 监测日期 | 时间 | 气温(℃) | 气压（KPa） | 风向（°） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.13 | 09:00～10:00 | 28.5 | 94.79 | 45 | 1.3 |
|  | 11:00～12:00 | 31.0 | 94.65 | 45 | 1.5 |
|  | 14:00～15:00 | 34.0 | 94.50 | 45 | 2.1 |
|  | 16:00～17:00 | 33.5 | 94.55 | 45 | 1.8 |

6.5噪声监测结果

表6-25厂界噪声监测结果一览表　 单位：dB(A)

| 监测 时间 | 监测 点位 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
|  |  |  | L10 | L50 | L90 | Leq | SD | L10 | L50 | L90 | Leq | SD |
| 2018.08.13 | 1# | 北 | 59.9 | 57.3 | 49.4 | 57.5 | 4.1 | 50.5 | 47.1 | 44.9 | 48.0 | 2.7 |
|  | 2# | 北 | 60.8 | 57.3 | 54.4 | 58.2 | 2.9 | 49.8 | 47.8 | 43.4 | 47.9 | 2.8 |
|  | 3# | 东 | 57.2 | 54.7 | 52.4 | 55.1 | 2.8 | 46.6 | 44.7 | 43.2 | 45.5 | 2.7 |
|  | 4# | 东 | 56.8 | 54.4 | 52.2 | 54.8 | 2.4 | 47.4 | 45.1 | 41.5 | 46.4 | 3.4 |
|  | 5# | 南 | 56.7 | 54.2 | 51.4 | 54.6 | 2.8 | 43.8 | 42.9 | 42.1 | 43.0 | 1.9 |
|  | 6# | 南 | 57.0 | 54.2 | 49.3 | 54.5 | 3.1 | 44.4 | 43.1 | 42.4 | 43.7 | 2.7 |
|  | 7# | 西 | 59.7 | 56.3 | 53.0 | 57.0 | 3.8 | 49.0 | 47.0 | 45.1 | 47.3 | 1.7 |
|  | 8# | 西 | 59.7 | 56.4 | 53.6 | 57.2 | 2.9 | 49.0 | 46.7 | 45.1 | 47.1 | 1.9 |
| 标准限值 |  |  | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间该项目厂界昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类昼间60dB（A）夜间50dB（A）标准限值要求，昼夜间噪声监测值达标率为100%。

5#

2#

7#

8#

1#

3#

4#

6#

备注：  表示噪声监测布点

表示无组织大气污染物监测布点

北

图6-2 无组织大气污染物及厂界噪声监测点位示意图

1#

2#

3#

4#

***报告结束***