检　测　报  告

北冠辰检字[2020]JC第0660号

项目名称：监督性监测（侯马市汇丰建材有限责任公司）

委托单位：临汾市生态环境局侯马分局

编制日期：二零二零年七月

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

# 声   明

- 本检测报告涂改无效、无本公司检测专用章及CMA章无效；

- 本检测报告未经本公司同意不得以任何方式部分复印，如复印本检测报告未重新加盖本公司检测专用章无效；

- 对本检测报告若有异议，应于收到报告十日内向本公司提出，逾期不予处理；

- 本检测报告出具的数据，仅对此次检测期间的生产工况负责；

- 本检测报告未经我公司同意，不得用于广告宣传；

- 本检测报告无骑缝章无效；

- 解释权归本公司所有。

承担单位：山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

法人代表：孙小晶

项目负责：张钟文

报告编写：陈  贤

审　　核：高明燕

审　　定：任  清

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

电话：0357—4228822

邮编：043000

地址：侯马市文明路步行南街5幢3层

目  录

- 任务来源……………………………………………………………1

- 检测内容……………………………………………………………1

- 执行标准……………………………………………………………1

- 检测分析方法………………………………………………………2

- 检测质量保证………………………………………………………2

- 检测结果……………………………………………………………5

1  任务来源

# 受临汾市生态环境局侯马分局的委托，我公司于2020年07月24日对侯马市汇丰建材有限责任公司的污染源进行了检测，检测报告如下:

2  检测内容

具体检测内容见表2。

表2 检测点位、项目、频次一览表

| 检测对象 | 采集点位 | 检测项目 | 检测频次 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污染源 | 窑头系统除尘器出口 | 颗粒物 | 3次/天， 检测1天 | 生产工况运行正常，运行负荷满足设计要求 |
|  | 水泥烘干磨除尘器出口 | 颗粒物 |  |  |
|  | 3#包装机除尘器出口 | 颗粒物 |  |  |
|  | 生料烘干磨、窑尾除尘器出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、 汞及其化合物 |  |  |
|  | 石灰石破碎除尘器出口 | 颗粒物 |  |  |
|  | 煤磨除尘器出口 | 颗粒物 |  |  |

3 执行标准

具体执行标准见表3。

表3  执行标准一览表

| 污染物类别 | 检测点位 | 执行标准限值 |  |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 检测项目 | - 标准值 | - 单位 |  |
| 固定污染源 | 窑头 | 颗粒物 | - 20 | - mg/m³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2 |
|  | 水泥烘干磨 | 颗粒物 | - 20 | - mg/m³ |  |
|  | 3#包装机 | 颗粒物 | - 10 | - mg/m³ |  |
|  | 石灰石破碎 | 颗粒物 | - 10 | - mg/m³ |  |
|  | 煤磨 | 颗粒物 | - 20 | - mg/m³ |  |

续表3  执行标准一览表

| 污染物类别 | 检测点位 | 执行标准限值 |  |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 检测项目 | - 标准值 | - 单位 |  |
| 固定污染源 | 生料烘干磨、窑尾 | 颗粒物 | - 20 | - mg/m³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2 |
|  |  | 二氧化硫 | - 100 | - mg/m³ |  |
|  |  | 氮氧化物 | - 320 | - mg/m³ |  |
|  |  | - 氟化物 | - 3 | - mg/m³ |  |
|  |  | 汞及其化合物 | - 0.05 | - mg/m³ |  |

4  检测分析方法

# 具体检测分析方法见表4。

表4 检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 标准号 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0 |
| 2 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3 |
| 3 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3 |
| 4 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 0.06 |
| 5 | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) | HJ 543-2009 | 0.0025 |

5  检测质量保证

- 为确保本次检测数据准确、可靠、代表性强，依据HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》和HJ/T 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》相关规定执行，山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对检测全程序进行质量控制：

（1）检测人员全部持证上岗，见表5-1；

（2）检测时使用经计量部门检定、且在有效使用期内的仪器，并在检测前后对检测仪器进行了校准，具体见表5-2～5-4；

（3）检测质量控制数据，见表5-5；

（4）根据上报质控数据对检测数据进行了“三校、三审”。

表5-1  检测人员持证上岗资格证书一览表

| 姓名 | 张钟文 | 崔 灏 | 崔亮亮 | 张益瑞 | 刘北旺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | BGCJY2017002 | BGCJY2017007 | BGCJY2019113 | BGCJY2017003 | BGCJY2020106 |
| 姓名 | 郭 媛 | 郭俊红 | 辛婷婷 | 高丽荣 | -- |
| 上岗证号 | BGCJY2020107 | BGCJY2020108 | BGCJY2017104 | BGCJY2020101 | -- |

表5-2  检测仪器检定一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器型号 | 检测因子 | 最新检定 时间 | 有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ2015-143 | 崂应3012H-D型 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 2019.09.20 | 1年 | 青岛市计量科学研究院 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | ZR-3260型 | 颗粒物 | 2020.01.15 | 1年 | 青岛市计量技术研究院 |
| 双路烟气采样器 | BGC-YQ2015-109 | ZR-3710 | 氟化物 | 2020.03.03 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |
| 电子天平 | BGC-YQ 2015-091 | AUW120D | 颗粒物 | 2020.07.03 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |
| 氟度计 | BGC-YQ2015-028 | SX380F-2型 | 氟化物 | 2019.12.03 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |
| 冷原子吸收微分测汞仪 | BGC-YQ2015-110 | JLBG-201U | 汞及其化合物 | 2019.09.09 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |

- 表5-3 固定污染源检测仪器流量校准一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标准流量计读数 （L/min） | 对应实际流量读数（L/min） |  | 校准误差（%） |  | 允许误差（%） | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样前 | 采样后 | 采样前 | 采样后 |  |  |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | 40.0 | 39.6 | 40.3 | -1.0 | 0.7 | ±5.0 | 合格 |
|  |  | 50.0 | 50.4 | 50.1 | 0.8 | 0.2 |  | 合格 |
|  |  | 60.0 | 59.5 | 60.2 | -0.8 | 0.3 |  | 合格 |

- 续表5-3 固定污染源检测仪器流量校准一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标准流量计读数 （L/min） | 对应实际流量读数（L/min） |  | 校准误差（%） |  | 允许误差（%） | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样前 | 采样后 | 采样前 | 采样后 |  |  |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ 2015-098 | 20.0 | 20.3 | 19.8 | 1.5 | -1.0 | ±5.0 | 合格 |
|  |  | 30.0 | 29.5 | 30.3 | -1.7 | 1.0 |  | 合格 |
|  |  | 40.0 | 40.2 | 40.5 | 0.5 | 1.3 |  | 合格 |
| 双路烟气采样器 | BGC-YQ2015-109 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 2.0 | 3.0 |  | 合格 |
|  |  | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.0 | 2.0 |  | 合格 |

表5-4  固定污染源检测仪器标气校准一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标气名称 | 单位 | 标气浓度 | 仪器测试浓度 （mg/m3） |  | 校准误差 （%） |  | 允许误差（%） | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 采样前 | 采样后 | 采样前 | 采样后 |  |  |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | O2 | % | 23.85 | 23.2 | 23.4 | -2.7 | -1.9 | ±5.0 | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | O2 | % | 5.25 | 5.1 | 5.3 | -2.9 | 1.0 |  | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | NO | mg/m3 | 4.08 | 4 | 4 | -2.0 | -2.0 |  | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | NO | mg/m3 | 65.70 | 65 | 66 | -1.1 | 0.5 |  | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | NO | mg/m3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | SO2 | mg/m3 | 49.98 | 51 | 49 | 2.0 | -2.0 |  | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | SO2 | mg/m3 | 28.00 | 27 | 29 | -3.6 | 3.6 |  | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | SO2 | mg/m3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | CO | mg/m3 | 49.73 | 50 | 49 | 0.5 | -1.5 |  | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | CO | mg/m3 | 1990.27 | 1989 | 2003 | -0.1 | 0.6 |  | 合格 |
| 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | BGC-YQ 2015-143 | CO | mg/m3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 合格 |

表5-5固定污染源颗粒物质控一览表

| 点位名称 | 全程序空白增重（mg） | 测量系列的平均体积（L） | 空白样品 浓度（mg/m3） | 排放限值（mg/m3） | 允许空白样品浓度（mg/m3） | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑头 | 0.29 | - 463.2 | 0.6 | - 20 | 2.0 | 合格 |
| 水泥烘干磨 | 0.45 | - 494.3 | 0.9 | - 20 | 2.0 | 合格 |
| 3#包装机 | 0.45 | - 627.5 | 0.7 | - 10 | 1.0 | 合格 |
| 生料烘干磨、窑尾 | 0.20 | - 620.3 | 0.3 | - 20 | 2.0 | 合格 |
| 石灰石破碎 | 0.38 | - 452.1 | 0.8 | - 10 | 1.0 | 合格 |
| 煤磨 | 0.45 | - 609.1 | 0.7 | - 20 | 2.0 | 合格 |

表5-6  废气检测质量控制数据一览表

| 检测项目 | 样品编号 | 有证标准物质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定值（mg/L） | 真值（mg/L） |
| 汞及其化合物 | 20JC066004Qd01～20JC066004Qd03 | 6.63（μg/L） | 6.49±0.53（μg/L） |
| 氟化物 | 20JC066004Qd01～20JC066004Qd03 | 0.610 | 0.601±0.027 |

6  检测结果

- 6.1检测期间工况

本次检测期间，该项目运行正常、工况稳定，符合检测要求，具体见表6-1。

表6-1 检测期间生产工况一览表

| 检测日期 | 污染源 | 实际负荷（t/d） | 设计负荷（t/d） | 达设计规模比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.07.24 | 窑头系统 | 2500 | 2500 | 100 |
| 2020.07.24 | 水泥烘干磨 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |
| 2020.07.24 | 3#包装机 | 2800 | 2800 | 100 |

续表6-1 检测期间生产工况一览表

| 检测日期 | 污染源 | 实际负荷（t/d） | 设计负荷（t/d） | 达设计规模比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.07.24 | 生料烘干磨、窑尾 | 4300 | 5200 | 83 |
| 2020.07.24 | 石灰石破碎机 | 4500 | 5200 | 87 |
| 2020.07.24 | 煤磨 | 500 | 600 | 83 |

- 6.2固定污染源检测结果

- 表6-2 窑头除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.07.24 | 颗粒物 | 1 | 9.2 | 80.5 | 2.11 | 135963 | 5.3 | 0.718 |
|  |  | 2 | 9.1 | 50.4 | 2.08 | 134551 | 6.4 | 0.864 |
|  |  | 3 | 9.2 | 79.8 | 2.14 | 136149 | 5.8 | 0.790 |
| 均值 |  |  | 9.2 | 80.2 | 2.11 | 135554 | 5.8 | 0.791 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 20 | -- |

- 检测结果表明：检测期间窑头除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物20mg/m3的标准限值要求。

Φ=2.7m

H=30m

24m

布袋除尘器

注：  表示固定污染源检测布点

图6-1 窑头除尘器出口检测点位示意图

- 表6-3  水泥烘干磨除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) |  | 排放速率(kg/h) |
| 2020.07.24 | 1 | 9.5 | 90.6 | 6.55 | 160940 | 8.1 |  | 1.30 |
|  | 2 | 9.6 | 91.5 | 6.54 | 161992 | 8.4 |  | 1.35 |
|  | 3 | 9.8 | 89.8 | 6.63 | 166212 | 8.1 |  | 1.35 |
| 均值 |  | 9.6 | 90.6 | 6.61 | 163048 | 8.2 |  | 1.33 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | -- | 20 |  |  |

- 检测结果表明：检测期间水泥烘干磨除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物排放浓度20mg/m3的标准限值要求。

窑头

水泥烘干磨

H=30m

布袋除尘器

热能

Φ=3.0m

8m

注：  表示固定污染源检测布点

- 图6-2 水泥烘干磨除尘器出口检测点位示意图

- 表6-4  3#包装机除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.07.24 | 颗粒物 | 1 | 16.1 | 28.8 | 1.0 | 18489 | 7.3 | 0.135 |
|  |  | 2 | 15.8 | 27.6 | 1.0 | 18209 | 8.7 | 0.158 |
|  |  | 3 | 15.9 | 28.9 | 1.1 | 18227 | 8.6 | 0.157 |
| 均值 |  |  | 15.9 | 28.4 | 1.0 | 18308 | 8.2 | 0.150 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间3#包装机除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

Φ=0.70m

布袋除尘器

高于楼顶H=11.3m

3m

4.5m

注：  表示固定污染源检测布点

图6-3  3#包装机除尘器出口检测点位示意图

表6-5 生料烘干磨、窑尾除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测频次 | 烟气 流速 （m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 氧含量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放 浓度(mg/m3) |  | 折算 浓度(mg/m3) |  | 排放 速率(kg/h) |  | 排放 浓度(mg/m3) | 折算 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 排放 浓度(mg/m3) | 折算 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) |
| 2020.07.24 | 1 | 11.6 | 85.3 | 7.8 | 9.1 | 207710 | 4.0 |  | 3.7 |  | 0.831 |  | 8 | 7 | 1.66 | 45 | 42 | 9.35 |
|  | 2 | 12.1 | 87.2 | 7.6 | 9.0 | 216010 | 3.2 |  | 2.9 |  | 0.691 |  | 9 | 8 | 1.94 | 41 | 38 | 8.86 |
|  | 3 | 11.8 | 85.9 | 7.8 | 8.9 | 210982 | 3.5 |  | 3.2 |  | 0.738 |  | 8 | 7 | 1.69 | 46 | 42 | 9.71 |
| 均值 |  | 11.8 | 86.1 | 7.7 | 9.0 | 211567 | 3.6 | 3.3 |  | 0.753 |  | 8 |  | 8 | 1.76 | 44 | 41 | 9.31 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |  | -- |  | -- |  | 100 | -- | -- | 320 | -- |

续表6-5 生料烘干磨、窑尾除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测频次 | 烟气 流速 （m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 氧含量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 氟化物 |  | 汞及其化合物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放 浓度(mg/m3) | 折算 浓度(mg/m3) | 排放 浓度(mg/m3) | 折算 浓度(mg/m3) |  |
| 2020.07.24 | 1 | 11.5 | 84.5 | 7.64 | 8.8 | 206782 | 0.13 | 0.12 | 0.0482 | 0.0435 |  |
|  | 2 | 12.2 | 85.1 | 7.52 | 9.2 | 219262 | 0.14 | 0.13 | 0.0443 | 0.0413 |  |
|  | 3 | 11.9 | 87.6 | 7.83 | 9.0 | 211676 | 0.19 | 0.17 | 0.0414 | 0.0379 |  |
| 均值 |  | 11.9 | 85.7 | 7.66 | 9.0 | 212573 | 0.15 | 0.14 | 0.0446 | 0.0409 |  |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 0.05 |  |

检测结果表明：检测期间生料烘干磨、窑尾除尘器出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、汞及其化合物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物排放浓度20mg/m3、二氧化硫排放浓度100mg/m3、氮氧化物排放浓度320mg/m3、氟化物排放浓度3mg/m3、汞及其化合物排放浓度0.05mg/m3的标准限值要求。

除尘器

Φ=3.1m

H=110m

40m

注：  表示固定污染源检测布点

- 图6-4生料烘干磨、窑尾除尘器出口检测点位示意图

表6-6  石灰石破碎除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.07.24 | 颗粒物 | 1 | 27.1 | 34.5 | 1.12 | 40851 | 9.4 | 0.385 |
|  |  | 2 | 27.4 | 35.5 | 1.10 | 41169 | 8.6 | 0.353 |
|  |  | 3 | 28.1 | 35.6 | 1.11 | 42208 | 8.9 | 0.377 |
| 均值 |  |  | 27.5 | 35.2 | 1.11 | 41409 | 9.0 | 0.372 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

- 检测结果表明：检测期间石灰石破碎除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物10mg/m3的标准限值要求。

布袋除尘器

H=20m

Φ=0.80m

1.7m

破碎

破碎

注：  表示固定污染源检测布点

图6-5  石灰石破碎除尘器出口检测点位示意图

表6-7  煤磨除尘器出口检测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.07.24 | 颗粒物 | 1 | 15.2 | 65.8 | 1.1 | 83106 | 7.5 | 0.623 |
|  |  | 2 | 14.8 | 64.8 | 1.0 | 81190 | 7.9 | 0.645 |
|  |  | 3 | 15.1 | 63.9 | 1.1 | 82982 | 9.0 | 0.747 |
| 均值 |  |  | 15.0 | 64.8 | 1.1 | 82426 | 8.1 | 0.672 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 20 | -- |

- 检测结果表明：检测期间煤磨除尘器出口颗粒物的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中颗粒物20mg/m3的标准限值要求。

Φ=1.6m

布袋除尘器

15m

H=35m

煤磨

注：  表示固定污染源检测布点

图6-6  煤磨除尘器出口检测点位示意图

***报告结束***